ANEXO 6

PROPUESTA ECONÓMICA

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2026

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M. Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: 	INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-001-2026

OBJETO: 		CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPO DE GOLF DEL URBANISMO TENNIS GOLF

### CUADRO DE CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VLR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO, EL ANCHO DE TRABAJO PARA EL CERRAMIENTO SON DOS (02) METROS PERPENDICULAR AL EJE LONGITUDINAL DEL CERRAMIENTO | ML | 3.000,00 |  |  |
| 1.2 | CAMPAMENTO PARA EL MANEJO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, ASI COMO EL MATERIAL QUE EL DISPONGA PARA LA OPTIMA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. (LA SEGURIDAD DEL MATERIAL Y EQUIPOS ESTA A CARGO DEL CONTRATISTA) | GLB | 1,00 |  |  |
| 2 | EXCAVACIONES Y CIMENTACION |  |  |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR | M3 | 1.680,00 |  |  |
| 2.2 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EXCAVACIÓN INCLUYE CARGUE Y TRANSPORTE A LA ESCOMBRERA AUTORIZADA. (NO SE PAGARÁ SOBRE EXCAVACIONES, INC. FACTOR DE EXPANSIÓN EN LA CANT.) | M3 | 1.680,00 |  |  |
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE 30 CM DE ESPESOR (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON CANGURO O PLANCHA) INC. TOMA DE DENSIDADES CADA 250 M2 INSTALADOS (SEGÚN DETALLE) | M3 | 720,00 |  |  |
| 2.4 | CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO (3000 psi) +40% PIEDRA RAJON CARA FRACTURADA, INCLUYE DILATACIONES DE MODULOS ( SEGÚN DETALLE) | M3 | 840,00 |  |  |
| 3 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| 3.1 | CERRAMIENTOS EN MALLA METÁLICA ESLABONADA DE ALAMBRE CALIBRE No. 14, ANGULOS DE 1½X3/16, TUBERIA DE (2") , TIPO PESADO EMBEBIDOS EN EL CICLOPEO, TRES (3) CUERDAS DE ALAMBRE DE PÚAS DE DOS HILOS RETORCIDOS, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE CALIBRE NO. 12 ASW, CON PÚAS DE 4 PUNTAS, ESPACIADAS A UN MÁXIMO DE 150 MM Y RÍGIDAMENTE TEMPLADOS SOBRE TUBERIA GALVANIZADA DE 2",( INC. ANTICORROSIVO, ESMALTE, SOLDADURA, TAPAS DE LOS TUBOS, GRAPAS DE SUJECION Y TENSION METALICAS, (SEGUN DETALLE) | M2 | 6.300,00 |  |  |
| 4 | ASEO |  |  |  |  |
| 4.1 | ASEO GENERALY TRASNPORTE DE ESCOMBROS CONSTRUCCIÓN | GLB | 1,00 |  |  |
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |
|  |  | ADMINISTRACIÓN |  | % |  |
|  |  | IMPREVISTOS |  | % |  |
|  |  | UTILIDAD |  | % |  |
|  |  | IVA DE LA UTILIDAD |  | 19% |  |
|  |  | TOTAL COSTO INDIRECTO |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |

El valor ofertado para la invitación a cotizar No. SPC-001-2026 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CAMPO DE GOLF DEL URBANISMO TENNIS GOLF” corresponde a  (VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA EN LETRAS Y NÚMERO)

Declaro así mismo:

Que esta oferta sólo compromete a los firmantes de esta carta.

Que los valores ofertados contemplan el IVA y todos los costos y gastos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Que conozco la información general y demás documentos de la invitación a cotizar No. SPC-001-2026 y que acepto los requisitos en ellos contenidos.

Que me comprometo a ejecutar el contrato dentro del plazo establecido en la presente Invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante Legal

Número de documento de identidad del Representante Legal

Nombre completo del Proponente:

NIT

Dirección

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto